Almacenamiento de muestras Laboratorio

ULTRACONGELADOR  -80°C VWR32086A

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO VWR32086A

UBICACIÓN DEL EQUIPO Y CONDICIONES

- Solamente para uso en interiores.

- Los toma corrientes deben tener conexión a tierra.

- UPS de 6 Kva para proteger al equipo de fallas de energía, cortes de energía etc.

- Ubicarlo en un sitio con un sistema de aire acondicionado (no supere los 30°C).

- No instalar en lugares de alta humedad, ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico.

- No ubicar el equipo en la intemperie y menos bajo la luz solar directa.

QUE TIPO DE MUESTRAS GUARDAR?

Están diseñados para almacenamiento en frío en investigación, almacenando muestras que requieran estrictamente temperaturas ultra bajas:

Conservación de plasma, cultivos microbianos, células o tejidos, sangre, vacunas etc.

Nunca almacenar sustancias peligrosas, inflamables!

Nunca almacenar reactivos que indiquen su almacenamiento bajo temperaturas descritas.

MODO DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

Capacidad de almacenamiento

320 x 81=  25.920 Criotubos

Dentro de las gradillas se colocan las cajas con criotubos, los cuales contienen las muestras.

Se emplea racks o gradillas metálicas para almacenar las muestras

Ultra congelador diseñado con cuatro compartimentos con puertas individuales y una puerta externa hermética.

ALMACENAMIENTO EN ULTRA CONGELADOR

El almacenamiento de muestras estará sometido a la disponibilidad de espacio y los requisitos o características de almacenaje, por un tiempo definido.

En todo momento, las muestras deberán estar correctamente identificadas, clasificadas y empaquetadas, evitando que los recipientes puedan abrirse, romperse o verter su contenido.

En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos.

COMO SOLICITAR EL ALMACENAMIENTO/USO DEL ULTRA CONGELADOR?

- Enviar un correo formal dirigido a la Responsable de Laboratorios (diana.flores@fcdarwin.org.ec) mínimamente 3 días antes, indicando la siguiente información:

-Nombre del proyecto

-Nombre del Responsable (PI's)

-Fecha de ingreso

-Tipo de muestras (lo más detallado posible).

-Posible fecha de salida

- Formulario de almacenamiento de muestras y Acta de responsabilidad firmada por el respectivo PI's.

REGISTRO E INGRESO DE MUESTRAS

- Se llevará un registro detallado de ingreso de muestras.

- La responsable del Lab será la encargada de colocar y sacar las muestras cuando así se lo requiera, con observación y ayuda de la persona del proyecto.

- No abra acceso libre al equipo.